湖北文理学院理工学院实验室设备采购及安装

（测量实验室）

招

标

书

采购项目编号： DHZC-2016-18-5

我院拟采购一批设备，建设测量实验室。现向社会公开招标，诚邀国内符合条件的厂家或供应商前来投标。我们将本着公开、公平、规范和公正的原则进行招评标工作。现将所需设备、服务、要求详述如下。

一、设备购置清单

| 序号 | 采购品目名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪（附脚架、棱镜、单杆） | 详见附件 | 14套 |  |
| 2 | 全站仪（附脚架、棱镜、架杆） |  | 2 套 |  |
| 3 | 光学经纬仪（附脚架） |  | 15套 |  |
| 4 | 电子经纬仪（附脚架） |  | 15套 |  |
| 5 | 自动安平水准仪（附脚架、水准尺、尺垫） |  | 15套 |  |
| 6 | 激光水准仪（附脚架） |  | 4套 |  |
| 7 | 电子水准仪（附脚架、水准尺、尺垫） |  | 2套 |  |
| 8 | GPS RTK |  | 1套 |  |
| 9 | 森林罗盘仪（附脚架） |  | 8套 |  |
| 10 | 手持激光测距仪 |  | 10台 |  |
| 11 | 激光投线仪 |  | 5台 |  |
| 12 | 激光扫平仪器（附脚架） |  | 5台 |  |
| 13 | 对讲机（附充电器） |  | 20部 |  |
| 14 | 仪器柜 |  | 10组 |  |
| 15 | 资料柜 |  | 6组 |  |

二、投标人应具备的资格要求

1、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；须提供有效的企业法人工商营业执照；

2、投标人应是所投货物的制造商或代理商，如是代理商,必须提供制造商对该项目的授权书（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，只能委托一个代理商参加投标）；

3、投标人须提供与投标产品相应的产品检测报告；

4、投标人近三年（自投标截止时间前36个月）承接过类似项目业绩；

5、投标人须提供针对投标产品五年售后服务承诺书；

6、投标人注册地不在襄阳的，须提供投标人在襄阳市工商部门依法注册登记的分支机构的工商营业执照和本地服务商委托服务协议书(其经营范围含有本采购项目内容）；

7、本项目不接受联合体投标；

8、本项目为资格后审,报名通过不等于资格审查通过。

9、投标人须在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标代理机构。

三、标的质量要求：

1、投标产品必须通过产品质量安全认证，生产厂必须持有生产许可证和产品质量检测合格证，并符合相关的技术规范标准。

2、投标产品必须满足招标方提出的功能及技术要求，符合适用、先进要求。

3、投标的产品性价比较高，安全可靠，灵敏度高，故障率低。

4、投标产品必须是合格产品。

5、投标产品在使用环境符合要求的情况下达到设计使用寿命时间。

四、质量保证和售后服务

要求投标公司提供的所有产品必须符合国家相关技术标准，所供设备须能够提供三年免费上门保修服务，且所有设备由中标公司提供终身维修。质保期后，不收上门费，只收取零配件成本费，出故障24小时内到场并解决。投标公司需在“售后服务承诺”中提供详细质保说明及优惠承诺。

五、建设工期

签订合同后30日内完成项目建设，交付验收使用。

六、要求投标单位提供如下材料

1、公司基本情况介绍；

2、有效的企业法人营业执照、税务登记证及相关资质复印件

3、投标人应是所投货物的制造商或代理商，如是代理商,必须提供制造商对该项目的授权书

4、投标人须提供与投标产品相应的产品检测报告；产品制造检验标准；货物认证、检测报告、鉴定证书等；

5、已经完成的样板项目；

6、提供设备的型号、单价和总价，技术响应、偏离情况说明表及服务项目的单价和总价以及实验室布线图（建设方案），报价、设备配置和技术参数尽可能详实；

7、工程检验、验收执行的标准；

8、质量保证和售后服务承诺书；

9、投标书一式二份，密封并加盖单位公章；投标书须密封完好，加盖公章与法人代表章。技术标与商务标分开装订，正本一份，副本三份。

10、其他。

七、评标办法

评标小组对投标进行评审，最后选定中标人，评标时，将根据投标商提供的设备品牌、质量、机器配置情况、价格、服务承诺、投标商的实力信誉、业绩等多项因素加以综合评议，最优的价格、最佳的质量、最好的服务等是决定中标与否的重要依据。本次招标不保证最低价格者能中标，对未中标的原因招标人不予解释。

八、项目验收说明

招标方不支付预付款。设备完全到位，须经湖北文理学院理工学院派出的专业人员检查认可后，承建方开始进行设备安装。承建方对其提供的设备进行安装、调试、试运行完成后，通知湖北文理学院理工学院组织验收。

九、未尽事宜，另行协商。最终以合同形式确认。

十、投标时间和地点

时间：2016年5月 6 日---- 16日，

地点：湖北省襄阳市襄城区尹集东街28号 邮政编码：441025

湖北文理学院理工学院 大学生活动中心305办公室

办公室电话：0710—3806333（朱主任） 0710—3808273(张主任)

联系人：张主任： 17762778137   email: 1051931774@qq.com

朱主任： 15872268557   email: 251958782@qq.com

曹主任： 13339818102   email: 844196287@qq.com

湖北文理学院理工学院

2016年5月5日

附主要测绘仪器设备技术参数

总体要求：总体要求精度高，性能稳定。所有参数不得低于要求。

仪器技术性能表 ( 一)

| 设备名称 | 全站仪 |
| --- | --- |
| 1、设备的主要用途、功能及特点 |  |
| 1.1 适用于建筑放样、道路放样、地形地籍测量及控制点测设等测量工作。 1.2 特点：数字键盘操作快速，免棱镜激光测距、绝对编码技术，大容量电池、超长工作时间，内置温度、气压传感器，双轴补偿器，红光导向。 |  |
| 2、技术参数及指标 |  |
| 2.1 测角精度：2″ 2.2 测距精度：2+2PPM 2.3 内存：15000点 2.4 双轴补偿器 2.5 可同时管理8个以上数据文件 *2.6 连续测距电池使用时间不得低于8个小时 *2.7 测程：3000M *2.8 精确测距时间：1.0秒 跟踪测距时间：0.5秒 *2.9 精确测距最小显示：1MM 跟踪测距最小显示：10MM *2.10 角度显示：1″/5″ 2.11 100%数据恢复功能，现场保护 2.12 防水防尘等级：IP54级 2.13 红光导向系统：有 2.14 软件自带校正2C、指标差、补偿器 2.15 免棱镜测距：300m *2.16 望远镜：正像。 2.17应用程序： 坐标放样/坐标测量/后方交会/遥测悬高/对边测量/角度距离放样/面积测量/ 方位角/Z坐标/自由测站/圆柱偏心/平面偏心/角度偏心/距离偏心/直线放样/坐标正方算等 |  |
| 3、配（附）件的数量及技术要求 |  |
| 3.1 主机木脚架：一副，国产 3.2 维护工具：一套 3.2 棱镜2个，带三角架的对中杆2个 3.3 数据线 一根 3.4 教学光盘 1张 |  |
| 4、技术文件、资料 |  |
| 4.1操作说明书一份； |  |
| 5、软件要求 |  |
| 5.1操作系统方便教学使用 5.2读数系统符合国家标准 |  |
| 6、安装、调试及所需材料、工具 |  |
| 6.1免费安装调试到验收合格； |  |
| 7、人员培训（操作、维护等）要求 |  |
| 8、工作条件 |  |
| 8.1 工作温度：-20℃——+50℃ 8.2 小雨天气下保证正常使用 8.3 防尘 |  |
| 9、售后服务、技术服务、质量保证、验收标准 |  |
| 9.1 主机保修二年；终身维修 |  |
| 9.2 要求通过国家光电子信息产品质量监督检验中心电磁兼容性（EMC）、激光功率安全检测，并提供相关证明。 |  |
| 10、设备使用5年内所需的配件和消耗材料明细及价格（供学校选择，费用不含在该设备款项内） |  |

仪器技术性能表（二）

| 设备名称 | 光学经纬仪 |
| --- | --- |
| 数 量 | 20台 |
| 1、设备的主要用途、功能及特点 |  |
| 1.1 适用于角度测量、角度放样等工作。 1.2 特点：成像清晰、仪器稳定、竖盘指标补偿。 |  |
| 2、技术参数及指标 |  |
| 2.1 测角精度：6″ 2.2 竖盘指标补偿1″ *2.3 望远镜：正像。 *2.4 光学対点器对中。 |  |
| 3、配（附）件的数量及技术要求 |  |
| 3.1 主机木脚架：一副，国产 3.2 维护工具：一套 |  |
| 4、技术文件、资料 |  |
| 4.1操作说明书一份； |  |
| 5、安装、调试及所需材料、工具 |  |
| 5.1免费安装调试到验收合格； |  |
| 6、人员培训（操作、维护等）要求 |  |
| 7、工作条件 |  |
| 7.1 防尘 |  |
| 8、售后服务、技术服务、质量保证、验收标准 |  |
| 8.1 主机保修二年；终身维修 |  |
| 9、设备使用5年内所需的配件和消耗材料明细及价格（供学校选择，费用不含在该设备款项内） |  |

仪器技术性能表（三）

| 设备名称 | 电子经纬仪 |
| --- | --- |
| 1、设备的主要用途、功能及特点 |  |
| 1.1 适用于角度测量，建筑角度放样等测量工作。 1.2 特点：数字键盘操作快速，大容量电池、超长工作时间，垂直偿器，红光导向。 |  |
| 2、技术参数及指标 |  |
| 2.1 测角精度：2″ 2.2 垂直偿器1″，范围±3′ *2.3 连续测距电池使用时间不得低于8个小时 *2.4 角度显示：1″/5″ 2.5 防水防尘等级：IP54级 2.6 红光导向系统：有 2.7 软件自带校正2C、指标差、补偿器 *2.8 望远镜：正像。 |  |
| 3、配（附）件的数量及技术要求 |  |
| 3.1 主机木脚架：一副，国产 3.2 维护工具：一套 3.3 数据线 一根 3.4 教学光盘 1张 |  |
| 4、技术文件、资料 |  |
| 4.1操作说明书一份； |  |
| 5、软件要求 |  |
| 5.1操作系统方便教学使用 5.2读数系统符合国家标准 |  |
| 6、安装、调试及所需材料、工具 |  |
| 6.1免费安装调试到验收合格； |  |
| 7、人员培训（操作、维护等）要求 |  |
| 8、工作条件 |  |
| 8.1 工作温度：-20℃——+40℃ 8.2 小雨天气下保证正常使用 8.3 防尘 |  |
| 9、售后服务、技术服务、质量保证、验收标准 |  |
| 9.1 主机保修二年；终身维修 |  |
| 10、设备使用5年内所需的配件和消耗材料明细及价格（供学校选择，费用不含在该设备款项内） |  |

仪器技术性能表（四）

| 设备名称 | 水准仪 |
| --- | --- |
| 1、设备的主要用途、功能及特点 |  |
| 1.1 适用高差测量、建筑工程中的高差放样等测量工作。 1.2 特点：自动安平、成像清晰、仪器稳定。 |  |
| 2、技术参数及指标 |  |
| 2.1 千米往返中误差：3mm *2.2 自动安平 *2.4 望远镜：正像 |  |
| 3、配（附）件的数量及技术要求 |  |
| 3.1 主机配套脚架：一副，国产 3.2 维护工具：一套 3.2 双面尺一副(3m) 3.3 教学资料、说明书、光盘等 |  |
| 4、技术文件、资料 |  |
| 4.1操作说明书一份； |  |
| 5、安装、调试及所需材料、工具 |  |
| 5.1免费安装调试到验收合格； |  |
| 6、人员培训（操作、维护等）要求 |  |
| 7、工作条件 |  |
| 7.1 防尘 |  |
| 8、售后服务、技术服务、质量保证、验收标准 |  |
| 8.1 主机保修二年；终身维修 |  |
| 9、设备使用5年内所需的配件和消耗材料明细及价格（供业主选择，费用不含在该设备款项内） |  |

仪器技术性能（五）

| 设备名称 | 手持GPS接收机 |
| --- | --- |
| 1、设备的主要用途、功能及特点 |  |
| 1.1 适用GPS测量原理及使用的教学工作。 1.2 特点：大容量电池、超长工作时间。 |  |
| 2、技术参数及指标 |  |
| 2.1 单点定位≤3m 2.2 实时差分≤1m 2.3 广域差分≤3m 2.4 支持连接湖北省的CORS 2.5 定位时间(首次)≤30s *2.6 连续测距电池使用时间不得低于10个小时 2.7应用程序： 数据采集/坐标放样/面积测量等 |  |
| 3、配（附）件的数量及技术要求 |  |
| 3.1 数据线 一根 3.2 教学光盘 1张 |  |
| 4、技术文件、资料 |  |
| 4.1操作说明书一份； |  |
| 5、软件要求 |  |
| 5.1操作系统方便教学使用 5.2数据上传下载简单易用 |  |
| 6、安装、调试及所需材料、工具 |  |
| 6.1免费安装调试到验收合格； |  |
| 7、人员培训（操作、维护等）要求 |  |
| 8、工作条件 |  |
| 8.1 工作温度：-20℃——+40℃ 8.2 防尘防水 IP56级 8.3 抗震1m以上的自然跌落 |  |
| 9、售后服务、技术服务、质量保证、验收标准 |  |
| 9.1 主机保修二年；终身维修 |  |
| 10、设备使用5年内所需的配件和消耗材料明细及价格（供学校选择，费用不含在该设备款项内） |  |

仪器技术性能表（六）

| 设备名称 | GPS RTK |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  | 技 术 指 标 要 求 |
| 1 | 品牌要求 |  | 国产品牌，主要部件采用进口产品（主板、手簿等） |
| 2 | 实时处理精度 |  | 动态：10mm+1ppm（水平），20mm+1ppm（垂直） 快速静态，静态：3mm+0.5ppm（水平），5mm+1ppm（垂直） |
| 3 | 精度测试及初始化可靠性 |  | 按严格军方标准研制，测试可靠性达99.99% |
| 4 | 卫星跟踪技术 |  | 1、具有专利的Q-Track信号跟踪技术，可以快速捕获卫星； 2、具有专利的Q-Check智能检核技术，可以对初始化结果进行检核，保障数据可靠性，防止RTK因单历元解算容易出现的各种粗差及“飞点”现象； |
| 5 | 通道数及跟踪卫星信号系统 |  | 120通道多星系统GNSS支持美国GPS、俄罗斯GLONASS、中国北斗及欧洲伽利略系统，不需要做任何升级 跟踪信号 GPS：L1,L2,L2C,L5 GLONASS：L1,L2 Galileo：E1,E5a,E5b,Alt+BOC 中国北斗Compass SBAS：WAAS,EGNOS,MSAS L-band：OmniSTAR QZSS（日本准天顶卫星系统） |
| 5 | 网络通信方式 |  | 内置GPRS/CDMA/UHF/蓝牙模块，可自由无缝切换。 |
| 6 | 天线 |  | 精密微带天线，内置电子多路径抑制板，有效抑制多路径效应带来的误差；基准站与流动站可以完全互换；天线主板为诺瓦泰定制主板，采用最新算法，稳定可靠。支持SBAS: WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS；主机可单独记录静态数据。支持基站自启动功能，无需手簿即可设置基站。 |
| 7 | 互换性 |  | 基准站与流动站都支持GPRS/CDMA/UHF收发数据，可以完全互换，提供更灵活的作业方式。 |
| 8 | 手簿 |  | 军工级Getac PS236手簿，通过美国军标MIL-STD-810G(热/冷)MIL-STD-461F(沙/尘)和IP67防尘防水认证，适合任何恶劣环境。 操作系统：Windows mobile 6.1，处理器：Marvell PXA310 806MHz，支持通过USB传输数据，并支持3.5G WWAN (HSDPA / WCDMA / EDGE / GPRS / GSM)，为CORS连接及未来的GIS应用提供良好的扩展性。 内存：256M内存+4GB内置存储卡，扩展支持：最大16GB 显示屏：3.5”彩色触摸屏（480×640） 键盘：21键物理键盘，功能键+数字键；数字虚拟键盘，支持手写中文 接口：RS232,USB，尺寸：89 x 30 x 178 mm，重量：530g（含电池） 单块电池容量：5600毫安 工作温度：-30°C to 60°C (-22°F to 140°F) 储存温度：-40°C to 70°C (-40°F to 160°F) |
| 9 | 电台 |  | 内置收发双工电台，方便基准站与流动站可以完全互换 内置电台：1W，外置发射：2W—35W 工作频率430~450MHz |
| 10 | 通信格式 |  | 具备多种通信数据格式，CMR、CMR＋、RTCMV2.1/2.3/3.0/3.1，支持NTRIP解码技术。 |
| 11 | 动静态初始化 | 采样率和时延 | 标配0.5S，初始时间不大于10秒，再次捕获时间不大于1秒。 |
|  |  | 置信度 | 实时测量置信度优于99.99%保证成果的可靠性。 |
| 12 | 输出速率 |  | 标配20Hz高频率内置数据输出，最高100Hz。 |
| 13 | 电源 |  | 采用内置可插拔锂电池，单块电池容量5600mAh锂电池，单电池保证10小时作业时间，还可接任意外接DC电源； |
| 14 | 作业状态显示 |  | 主机通过14个LED灯来显示工作状态，简洁直观的反应RTK基准站 流动站 静态等各种作业方式的工作状态，实时掌握整套系统的状况。 |
| 15 | 坐标系统定义 |  | 可定义多种地方坐标系统，同时存储在控制手薄中供不同地区作业调用，并具多种标准坐标转换方法。 |
| 16 | 面向GPS未来技术的发展 |  | 能直接接收多套卫星系统（美国GPS、俄罗斯GLONASS、中国北斗及欧洲伽利略系统，）不需要做任何升级，同时能更直接方便地与未来GPS参考站网匹配。 |
| 17 | 接收机适应环境 |  | 防水防尘：IP67 防湿度：可承受100%湿度，防冷凝； 工作温度：-40°C to 65°C 储存温度：-40°C to 80°C |
| 18 | 授权书及CMC、CPA认证书 |  | 投标商需制造厂家原件针对本项目的产品授权书，以保障售后服务有保障；必须提供“中华人民共和国制造计量器具许可证（CMC）及中国人民共和国计量器具型式批准证书（CPA）”，为防止做假，要求制造厂商委派代表在投标现场给授权投标商提供CMC、CPA证件原件给评委专家进行审核，以保证科研教学精度要求。 |